Cel zamierzenia inwestycyjnego.

Celem inwestycji jest poprawa funkcjonowania szkoły poprzez

1/    Przebudowę i rozbudowę starej części szkoły obejmującą:

- Wydzielenie na parterze budynku pomieszczeń świetlicy i stołówki z rozdzielnia posiłków dostarczanych do obiektu w systemie cateringu.

- Wykonanie nowej klatki schodowej parter-piętro o wymaganych przepisami parametrach.

- Powiększenie poprzez budowę nowej kondygnacji piętra, na której znajdą się:  hol ogólny, maksymalna ilość sal lekcyjnych dla 24-30 uczniów każda.

2/   Przebudowę i rozbudowę fragmentu poddasza nowej części szkoły do istn. klatki schodowej obejmującą:

- Rozbiórkę części poddasza i wykonanie kondygnacji piętra o pełnej wysokości.

- Połączenie obu części szkoły w kondygnacji najwyższej (piętro).

Budynek po planowanej przebudowie i rozbudowie będzie liczył 2-3 pełne kondygnacje nadziemne ( parter i piętro) i będzie kryty stropodachem płaskim.  Istniejąca piwniczka pozostaje do zachowania.

Planowana inwestycja pozwoli na wydzielenie stołówki dla dzieci wraz z rozdzielnią posiłków oraz świetlicy dla dzieci. Poprzez rozbudowę II kondygnacji uzyskano dodatkowe 6 sal lekcyjnych – w tym jedną salę komputerową. Poprzez połączenie dwóch części szkoły łącznikiem na II kondygnacji powstał duży korytarz wraz z dwiema klatkami schodowymi, zaprojektowano również dwa sanitariaty. Obrys budynku na poziomie parteru pozostaje bez znaczących zmian- doprojektowano klatkę schodową. Piętro budynku zostało rozbudowane. Powiększono powierzchnie użytkową II kondygnacji poprzez nadbudowę oraz częściowe nadwieszenie budynku.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PO PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE – CZĘŚĆ OBJĘTA OPRACOWANIEM:

|  | Przed rozubudową | Po przebudowie i rozbudowie |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy (m²) | 345,5 | 380,2 |
| Powierzchnia użytkowa (m²) po przebudowie /rozbudowie ogółem w tym: piwnica parter piętro w tym: -nad starą częścią -nad fragm. nowej części | 562,9 17,0 321,6 224,3 | 829,9 17,0 343,6 469,3 364,6 104,7 |